Programator STK200/300 raz jeszcze

Jacek A. Michalski

SP5IMO, WX3V

Od dziesięciu lat z górą używam programu PonyProg [1] współpracującego ze standardowym programatorem STK200/300 [2]. Jednak, mniej więcej od dwóch lat, Claudio Lanconelli, twórca tegoż programu, zaprzestał jego uaktualniania. W tym też czasie firma Atmel przeprowadziła gruntowną wymianę procesorów znajdujących się na jej liście referencyjnej. Zatem przyzwyczaiwszy się do mikrokontrolerów tej firmy i chcąc zaspokoić swoje zachcianki stanąłem przed koniecznością poszukiwania nowego software’u, a przy okazji zmodyfikowałem nieco hardware.

Podłączenie układu (SN74HC244DW) buforującego port LPT z gniazdem, do którego podłącza się programowany procesor, pozostało niezmienione w porównaniu do konwencjonalnego programatora STK200/300 [2]. Jednak na płytce umieściłem trzy takie gniazda odpowiadające rozkładem pinów wszystkim standardom ustanowionym przez Atmela tj. dla procesorów AVR, dla mikrokontrolerów 8051 i sześciopinowe gniazdo stosowane dla obu rodzin. Rozwiązanie to pozwala uniknąć w czasie pracy niepotrzebnego „kombinowania” lub poszukiwania odpowiednich kabli.

Zadaniem dwukolorowej diody umieszczonej w układzie (Rys. 1) jest informowanie o podłączeniu napięcia zasilania (kolor zielony) i o aktywności łącza SPI (kolor czerwony). Informacja o włączeniu zasilania skraca „palpitacje” serca w przypadku niemożności wykrycia przyczyn braku komunikacji pomiędzy komputerem i programowanym procesorem. Standardy dziesięciopinowych gniazd dla rodzin AVR i 8051 zostały tak „wymyślnie” zaprojektowane, że podłączenie gniazda AVR w programatorze z gniazdem dla 8051 w programowanym układzie (i na odwrót) powoduje zwarcie zasilania. Zatem wskaźnik jego występowania w układzie pozwala szybko eliminować nasze pomyłki. Chyba na zawsze pozostanie dla mnie zagadką dlaczego inżynierowie z Atmela przyjęli różne standardy gniazd dla obu rodzin mikrokontrolerów; przecież równocześnie produkowali i jedne i drugie, a co więcej produkowali również układy uruchomieniowe dla każdej z tych rodzin.

Rys.  1. Schemat zmodyfikowanego programatora STK200/300.

Stosowanie innych układów scalonych w miejsce bufora SN74HC244 skutkuje tym, że istnieje spora grupa programatorów, które „włącza się” pojedynczą linią chip enable (tutaj są dwie takie linie 1OE i 2OE). Zastosowanie ich oprogramowania do obsługi konwencjonalnego hardwareu STK200/300 jest niemożliwe chyba, że użytkownik zdecyduje się na rozcinanie i przelutowywanie ścieżek obwodu drukowanego albo umieści w swoim programatorze pewną ilość przełączników (np. gniazda wielopinowe ze zworkami). Jednak z oczywistych względów wygodniej jest aby hardware samodzielnie „dostosowywał się” do sterującego nim softwareu. W układzie z Rys. 1 dwie pierwsze bramki układu SN74HC00D wykonują to zadanie. Warto zaznaczyć, że przerobienie programatora STK200/300 tak by był on „włączany” jedynie pojedynczą linią chip enable może rodzić problemy w jego współpracy z dotychczasowo stosowanym oprogramowaniem.

W Internecie można znaleźć sporo „darmowych” programów sterujących układem z Rys. 1. Kłopot tylko w tym, że większość z nich nie była aktualizowana od dłuższego czasu i nie zawiera nowych mikrokontrolerów znajdujących się na liście referencyjnej Atmela. Dlatego przytoczę tutaj jedynie te z nich, które nadal są przedmiotem zainteresowania ich autorów i ponadto pracują w nowszych środowiskach windowsowych.

Zgodnie z ludowym porzekadłem, cudze chwalicie swojego nie znacie, jeden z bardzo dobrych programów jest rodem z Polski [3]. Nie wymaga on instalacji w systemie operacyjnym i obsługuje sporą grupę mikrokontrolerów AVR a także kilka z atmelowskiej rodziny 8051. Z poziomu programu, umożliwia on przypisywanie sygnałów SPI dowolnym wyprowadzeniom złącza „drukarkowego”, co pozwala na jego wykorzystanie do sterowania wielu różnych typów programatorów (nie tylko proponowanego przez jego autora lub STK200/300). Chyba jego jedyną, ale drobną, wadą jest to, że nie ma on wyprowadzonej linii SS (slave select) łącza SPI przez co hardware nie ma możliwości sygnalizowania trwania transmisji pomiędzy komputerem i programatorem (zapalenie się czerwonej diody), a przez to użytkownik musi śledzić komunikaty pojawiające się na ekranie monitora. W efekcie okularnicy muszą stale trzymać sprzęt na nosie.

Prawie tak samo wyposażonym jest program SpiPgm wersja 3.7. Jednak obecnie obsługuje on nieco mniej procesorów AVR oraz nieco inne mikrokontrolery rodziny 8051. Obsługiwanie przezeń linii SS (slave select) łącza SPI poprawia komfort pracy okularnikom.

Powszechnie znane wersje demonstracyjne pakietów Bascom [5, 6] muszą być instalowane w systemie operacyjnym. Nie pozwalają one na dowolne przyporządkowywanie linii portu LPT sygnałom SPI dając jedynie wybór co do stosowanego rodzaju hardwareu. Wybór opcji współpracy dowolnego z pakietów z programatorem STK200/300 zapewnia poprawne działanie układu z Rys. 1 przy wykorzystaniu wszystkich linii sterujących łącza SPI (również linii SS). Pakiet Bascom AVR [5] pozwala na programowanie ISP prawie wszystkich mikrokontrolerów znajdujących się na aktualnej liście referencyjnej Atmela. Niestety pakiet Bascom 8051 [6] traktuje programator STK200/300 po macoszemu i umożliwia programowanie z jego pomocą jedynie kilku procesorów rodziny 8051.

Istnieje bardzo duża grupa użytkowników stosująca do programowania mikrokontrolerów oprogramowanie komputerowe sterowane z linii poleceń (command line). Z myślą o nich i z sukcesem przetestowałem układ z Rys. 1 z programem AVRDUDE z pakietu WinAVR [7]. Zgodnie z ideą, oprogramowanie to obsługuje jedynie procesory AVR, ale za to prawie wszystkie. Należy tylko zaznaczyć, że program ten nie obsługuje linii SS gdy jako hardware zostanie wybrany programator ST200/300 za pomocą opcji -c STK200. Natomiast wpisanie opcji –c pony-STK200 uruchamia obsługę wszystkich linii łącza SPI.

Również jedynie dla programowania mikrokontrolerów AVR przeznaczony jest program AVReAl [8]. Co prawda jego autor deklaruje, iż współpracuje on ze wszystkimi procesorami AVR z listy referencyjnej, jednak w specyfikacji obsługiwanych mikrokontrolerów uczciwie podaje, których z nich nie przetestował. Również w przypadku tego programu koniecznym jest wybór hardwareu za pomocą wpisania odpowiedniej opcji. Istotnym jest, że we współpracy z układem z Rys. 1 oprogramowanie obsługuje wszystkie linie łącza SPI.

Programy sterowane z linii poleceń wymagają instalowania w systemie operacyjnym sterowników I/O. Kłopot w tym, że owe sterowniki często „nie lubią się” ze sobą. Zatem zmiana programu wymusza odinstalowanie starego sterownika i zainstalowanie nowego.

Wszystkie z podanych programów testowane były z sukcesem w systemach Windows2000 i Windows XP z pomocą procesorów ATmega16 i AT89S8252. Warto jednak dodać, że część z oprogramowania jest dostępna również dla systemu Linux.

Literatura i oprogramowanie:

- http://www.lancos.com/ppwin95.html

- Raabe Z., Programator procesorów AVR do kompilatora BASCOM AVR, Elektronika Praktyczna, 6, 2000.

- http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html

- http://www.geocities.com/asim1108/spipgm/spipgm.html

- http://mcselec.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=99&Itemid=54

- http://mcselec.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=98&Itemid=54

- http://winavr.sourceforge.net/download.html

- http://www.ln.com.ua/~real/avreal/index_e.html

Wykaz elementów:

półprzewodniki:

SN74HC244DW, 1 szt.

SN74HC00D, 1 szt.

L-59EGW-CA, 1 szt.

rezystory i kondensatory:

390 , obudowa 1206, 2 szt.

4.3 k, obudowa 1206, 2 szt.

100 k, obudowa 1206, 1 szt.

1 F, obudowa 1206, 1 szt.

gniazda:

IDC10, gniazdo szpilkowe 2x5 pinów, 2 szt.

IDC6, gniazdo szpilkowe 2x3 piny, 1 szt.

DB25RA/F, gniazdo Canon 25 pinów, kątowe, żeńskie do druku, 1 szt.